| Manual de atualização para firmwares até V1.4.0 |  |  | FOLHA 01 / 03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # CODIGO HOMOL | #0003 |  |
|  | NOME COMERCIAL | xBTSAT |  |
|  | NOME TECNICO | xBTSAT |  |
|  | FABRICANTE | Simova Tecnologia |  |
|  | TIPO | Conversor de sinais |  |
|  | DIMENSÕES | 75x60x35 mm (L x C x A) |  |
|  | PESO | < 100g |  |

Os firmwares até a versão 1.4.0 não possuíam atualização sem fio, e requerem seguir o procedimento de gravação com gravador usb.

# Ligando o modulo de programação no xBTSAT:

O modulo de programação é usado para realizar a comunicação entre o PC e a placa xBTSAT para que seja a mesma seja programada corretamente.

Modulo de programação a esquerda, Placa xBTSAT a direita

GND - 3V3 - RESET - SCL - TX - RX - SDA – RESET

Conecte o header no local, prestando atenção em qual dos lados é o conector GND (se ligar invertido pode queimar), para segurar o header no lugar, utilize a mão ou solde um conector macho no terminal.

Por padrão, sempre usamos PRETO ou MARROM para GND

Ao conectar o modulo de programação em uma USB, apenas a luz “ON” na placa xBTSAT deve acender.  Caso outras luzes acendam existe problema na placa, adesive a placa com uma etiqueta vermelha para posterior verificação.

# Gravação do firmware:

- Baixe o firmware e a ferramenta no link descrito no ITEM 2 - Requisitos

- Descompacte a pasta e abra o programa “flash_download_tool_3.9.3.exe”

- Selecione ChipType = ESP32 e WorkMode = Develop, então clique em OK

- Com a interface do programa aberto, primeiro selecione a porta COM correta na parte inferior, e selecione o BAUD de 921600.

- Em seguida, clique nos três pontinhos (marcado em vermelho na imagem abaixo) para selecionar os arquivos, Selecione a pasta bin com a maior versão disponível (neste caso a pasta bin v1.1), e escolha os arquivos NA MESMA ORDEM que está mostrado abaixo, Atente-se também para digitar os números 0x1000, 0x8000 e 0x10000

- Realize uma última conferência, todos os parâmetros (exceto a porta COM) devem estar iguais ao da imagem abaixo:

- Conecte o cabo de programação xBTSAT na placa e em seguida no USB (importante ser nesta ordem).

- Clique em START, podem acontecer duas coisas: a primeira é gravar imediatamente (mudando a msg para DOWNLOADING e depois FINISH), a segunda é ficar travado na mensagem SYNC, neste caso, aperte e segura o botão BOOT, aperte rapidamente o botão EN e só solte o botão BOOT quando a mensagem mudar para “DOWNLOADING” (não deve demorar mais que 10 segundos)

- Se a mensagem FINISH apareceu, o programa foi gravado com sucesso.  Aperte o botão EN, o led ESP deve começar a piscar lentamente (indicando que o modulo está ligado e aguardando uma conexão).

Lembre-se de anotar na etiqueta do aparelho a versão de firmware nova. Escreva de maneira clara e legível V1.x.x, por exemplo.