| Manual de atualização para firmwares até V1.4.0 |  |  | FOLHA 01 / 03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # CODIGO HOMOL | #0003 |  |
|  | NOME COMERCIAL | xBTSAT |  |
|  | NOME TECNICO | xBTSAT |  |
|  | FABRICANTE | Simova Tecnologia |  |
|  | TIPO | Conversor de sinais |  |
|  | DIMENSÕES | 75x60x35 mm (L x C x A) |  |
|  | PESO | < 100g |  |

Os firmwares após a versão 1.4.0 podem ser gravados utilizando um gravador (processo mais complicado e requer outro hardware) ou via wifi/bluetooth.   Este guia cobre a atualização wifi/Bluetooth.

- Conecte-se ao modulo xBTSAT via bluetooth, usando o pin 1234 e conecte-se ao serial utilizando o aplicativo “Serial Terminal Bluetooth”

- Envie o comando AT+OTA e confirme se respondeu: AT+OTA Wifi ativado...

- Conecte se ao wifi criado (xBTSAT_4260688) com a senha 1234567, Se estiver usando celular, desligue os dados móveis!

*Nota: se tiver problemas para acessar essa página ou com o upload travando, tente trocar de navegador!

Testado em 05/23:
- Android 11,12 e 13 – Chrome (ok)

- Windows 11 – Edge (ok)

- Windows 11 – Firefox (erro)

Acesse um navegador (chrome, edge ou Firefox) e digite 192.168.1.1 na barra de endereço.

- Clique em “Escolha o arquivo...” Caso apareça uma tela para escolher a ação, escolha “Arquivos”, em seguida escolha o arquivo que você baixou:

- Clique no botão “Atualizar” e aguarde até que a barra chegue a 100%

- Para confirmar se o firmware realmente atualizou, conecte-se novamente ao terminal bluetooth e envie o comando AT+VER

- Lembre-se de marcar de forma clara na etiqueta do xBTSAT que a versão foi trocada.  Anote com caneta permanente e letra bem legível “v1.4.0” por exemplo.

Comandos de configuração suportados (v1.4.0+):

- AT+? - Exibe ajuda

- AT+HELP - Exibe ajuda

- AT+BAUD - Responde a velocidade atual

- AT+BAUD=9600 - Define a nova velocidade

- AT+VER - Responde a versao de firmware

- AT+RESET - Restaura todas as configuracoes

- AT+OTA - Ativa o Wifi para atualizacao OTA

Observações:

- O nome do wifi é sempre o mesmo do Bluetooth.

- A Senha do wifi é 12345678 (pode ser alterada via firmware)

- O usuário e senha padrão (caso ativado tela de login) é simova e simova. (pode ser alterado via firmware)

Cuidado ao instalar os firmwares, tenha sempre certeza que o arquivo é para o aparelho correto (ex xusbserial_v1.4.0 para o aparelho xBTSAT está errado, e pode queimar o aparelho se atualizar).